OFF-THE-GRID

Documentation technique

Pilotage à distance de l'installation énergétique autonome de Montchauvel

Antoine Bossin · ANTRIS Management SRL

Contrat ANTRIS-OFG-2026-001 — Client : François Beaufrère

18 septembre 2026

Mode d’emploi de ce document — cette documentation a été constituée le 20/09/2026 et des modifications après cette date notamment d’Android, d’Apple ou de Codesys sont susceptibles de faire varié les différents processus.

## Sommaire

1. Vue d’ensemble et architecture

2. CODESYS — l’automate et son programme

3. Applications mobiles — Android et Apple (iOS)

4. Ce qui reste à faire

4.1 Publier l’application Android sur le Google Play Store

4.2 Autres chantiers ouverts

5. Guide de mise en route pour un nouvel utilisateur

5.1 Utilisateur final — accès quotidien à l’installation

5.2 Développeur reprenant le projet

# 1. Vue d’ensemble et architecture

L'installation de Montchauvel (Chastel, 43300) est pilotée par un automate WAGO 750-8217 exécutant un programme CODESYS V3.5 SP19, accessible uniquement via un tunnel OpenVPN établi sur une connexion 4G (modem Quectel EC25, SIM data Orange). Le projet ajoute à cette installation une couche de pilotage à distance : une application qui permet de rouvrir la vue de supervision native de l’automate (sa « WebVisu ») depuis un smartphone, où que l’on soit.

Chaîne de bout en bout :

Application (site web / app Android) ¦ tunnel OpenVPN (etabli par l'app officielle OpenVPN Connect) v Modem Quectel EC25 (SIM data Orange, 4G) v Automate WAGO 750-8217 v Runtime CODESYS V3.5 -> EMS (logique de pilotage, propriete de Francois) -> WebVisu (vue de supervision servie en HTTP par l'automate)

Répartition des rôles : François possède et fait évoluer la logique d’automatisme (EMS) — Antoine n’a pas les droits de la modifier. Le périmètre d’Antoine se limite à la couche visualisation (WebVisu CODESYS) et aux applications qui y donnent accès à distance.

## Deux modes de fonctionnement de l’application web

Point important pour comprendre le code (section 3) : l’application web (MVP-visualisation/) a deux visages, activés par un seul indicateur (CONFIG.simulated dans src/config.ts) :

- simulated: true — vitrine commerciale : écran de connexion avec animation du tunnel VPN, tableau de bord complet avec environ 46 points de mesure entièrement simulés (aucune donnée réelle). Sert à montrer à quoi ressemblera l’app.

- simulated: false (réglage actuel dans le dépôt) — application réelle : un simple écran de rappel des deux gestes (ouvrir OpenVPN Connect, puis Pilotage) avec un bouton qui ouvre directement la vraie WebVisu de l’automate. Aucune donnée n’est simulée ni ré-affichée par cette app — c’est la WebVisu de CODESYS elle-même qui fait tout le travail d’affichage et de pilotage.

À CONFIRMER — que la version publiée (déployée) de l’app a bien été buildée avec simulated: false. Le code source actuel du dépôt a ce réglage, mais je n’ai pas pu vérifier ce qui est réellement en ligne à cette date.

## Organisation du dépôt de code

Dépôt Git :

git@github.com:antoinebossin/offgrid-app.git

| Dossier | Contenu |
| --- | --- |
| Off-the-grid-travail/ | Projet CODESYS de travail (fichiers .project / .export) — non suivi par Git (exclu par .gitignore) |
| Version_epuree_code/ | Copies "nettoyées" du projet CODESYS à différentes versions — non suivi par Git |
| MVP-visualisation/ | Application web (React) — l’app « Apple / iOS » (PWA) et la vitrine commerciale, voir §3.2 |
| Android/ | Application Android native (Kotlin) — voir §3.3. Non suivie par Git à ce jour. |
| Code/Mock/offgrid/ | Prototype de passerelle OPC-UA — piste explorée, non utilisée en production (voir §3.4) |
| Code/Accès_Wago_et_VPN/ | Profil d’accès VPN (.uap) et note de connexion — non suivi par Git |
| Administratif/, Propositions commerciales/ | Contrats et documents commerciaux — non suivis par Git |
| graphify-out/ | Cache généré par un outil d’analyse de code — sans intérêt documentaire |

# 2. CODESYS — l’automate et son programme

## 2.1 Généralités

- Automate : WAGO 750-8217

- Runtime : CODESYS V3.5 SP19 Patch7

- Accès : uniquement via le tunnel OpenVPN vers le site de Montchauvel — pas d’accès direct sur Internet

- Fenêtre de compilation autorisée (contractuelle) : 22h00 – 5h00 heure française. Ce n’est pas une contrainte technique de CODESYS, mais une clause du contrat ANTRIS-OFG-2026-001 qui limite la responsabilité d’Antoine aux opérations effectuées dans cette plage.

- Rôle d’Antoine : couche de visualisation (WebVisu) uniquement. La logique d’automatisme (EMS — machines à état, pilotage des vannes) reste la propriété et la responsabilité de François ; Antoine n’a pas les droits de la modifier.

## 2.2 Variables globales

Le programme organise ses variables dans trois listes globales (GVL) principales, plus une quatrième pour les entrées brutes (PLC_MultiTel, inaccessible sans les droits « owner » sur le projet).

### G_Sensors — mesures physiques (après conversion)

| Variable | Signification |
| --- | --- |
| gSalon, gExterieur, gCombles, gChambre1/2/3 | Températures ambiantes (°C) |
| gBallonHautG/D, gBallonBasG/D | Températures haut/bas des ballons gauche et droit (°C) |
| gVolt_408 / 599 / 677 | Tensions DC des trois chaînes photovoltaïques (V) |
| gPuissance_408 / 599 / 677 | Puissances instantanées des trois chaînes PV (W) |
| gEnergie_408 / 599 / 677_30535 | Compteurs d’énergie cumulée par chaîne PV |
| gBatterie_SOC | État de charge de la batterie domestique (%) |
| gBatterie_Temperature, gBatterie_Puissance, gBatterie_Cycles | Température, puissance instantanée et nombre de cycles de la batterie |
| gTemp_Sonde_Tableau | Température au tableau électrique |

### G_Computed — grandeurs calculées

| Variable | Signification |
| --- | --- |
| gPV_Power | Puissance PV totale instantanée (somme des 3 chaînes) |
| gElectrical_Energy, gThermal_Energy, gOverall_Energy | Bilan énergétique approximatif (base 0 = 50 % SOC / 50 °C par ballon) |
| gmyPV, gPuissance_myPV_Totale_Cable_Rest, gDelta_myPV_Rest | Grandeurs liées au routeur PV myPV/ACTHOR |
| gBoiler_Power, gSolarThermal_Power, gRadiators_Power, gFloorHeating_Power | Flux thermiques (fourneau bouilleur, solaire thermique, radiateurs, plancher chauffant), en W |
| gHouseLoad_Power, gEVCharger_Power | Déclarées mais jamais calculées dans le code lu — voir §2.4 |

### G_Parameters — seuils, drapeaux et consignes pilotables

| Variable | Signification |
| --- | --- |
| Alarme_Ballon_Seuil_Temp_H (75.0), Seuil1/2_Temp_B (55.0 / 65.0) | Seuils d’alarme de surchauffe ballon (°C), valeurs par défaut actuelles |
| xWriteSD, xWriteSD_1, xWriteSD_myPV(_Test) | Drapeaux déclenchant les écritures sur carte SD (voir §2.3, programmes de log) |
| xEVCharger | Interrupteur borne de charge EV |
| xRest_Ballon_Gauche / Droit | Interrupteurs chauffage électrique (résistance) de chaque ballon |
| xmyPV | Interrupteur du routeur PV myPV |
| gBallons_Temp_Setpoint | Consigne de température haut de ballons |
| gEV_SOC_Setpoint | Consigne de charge batterie EV (%) |
| gEVCharger_PowerRatio | Allocation (%) de la puissance PV disponible vers la borne EV |

## 2.3 Visualisation

La webvisu codesys est organisée avec une page d’accueil « Dashboard ». Depuis laquelle on peut naviguer dans les différentes pages :

1 - État énergétique en un coup d'œil

- Panneau alarmes :

Permet de constater l’état de charge de la batterie et les seuils d’alerte associés, permet de constater la température de la batterie et les seuils d’alerte associés, permet de constater la température des ballons gauche et droite et les seuils d’alerte associés, permet de constater la température du fourneau bouilleur et les seuils d’alerte associés.

- Etat batterie et températures :

Permet de constater la charge de la batterie et la puissance délivrée.

Permet de constater la température extérieur et intérieure.

- Ballons et Vannes

Permets  de constater la température des ballons de manière graphiques. Permet de constater la fermeture/ouverture des différentes vannes entre les ballons.

2 - Flux d'énergie

- Flux d’énergie

Permet de constater les flux d’énergie instantanés dans le système entier.

- Suivi horaire

Permet de suivre cinq variables sur deux graphes. 4 liées à la puissance des panneaux et de la batterie. 1 liée à la charge de la batterie.

3 - Pilotage de l'installation

- Pilotage

Permet de piloter la consigne de charge de la batterie, la consigne de température haute des deux ballons, d’interrompre la charge EV ainsi que le chauffage électrique des deux ballons.

# 3. Applications mobiles — Android et Apple (iOS)

## 3.1 Principe commun

Les deux applications font exactement la même chose, chacune avec les outils propres à sa plateforme : elles ne réimplémentent aucune donnée métier. Elles se contentent de (1) rappeler d’ouvrir OpenVPN Connect pour établir le tunnel, puis (2) donner un accès direct — un bouton « Pilotage » — à la WebVisu native de l’automate, celle que CODESYS sert lui-même en HTTP.

Les deux côtés suivent le même principe de configuration unique imposé par le contrat (aucune valeur codée en dur) : un seul fichier centralise l’identité du site, l’URL de la WebVisu et les infos de profil VPN — le dupliquer sur une nouvelle installation ne demande de modifier que ce fichier.

| Plateforme | Fichier de configuration unique |
| --- | --- |
| Web (MVP-visualisation) | src/config.ts |
| Android | app/src/main/java/com/antris/offgrid/Config.kt |

## 3.2 Apple / iOS — pas d’application native

Il n’existe aucun projet Xcode ni code natif iOS. L’« app iOS » est une PWA (Progressive Web App) : le site web MVP-visualisation, en mode réel (CONFIG.simulated = false), ajouté à l’écran d’accueil depuis Safari. C’est un choix architectural assumé, motivé par la simplicité — pas de compte développeur Apple, pas de compilation, pas de revue App Store à passer.

### Code (dossier MVP-visualisation/)

- Stack : React 18, Vite, TypeScript, Recharts, lucide-react. Aucune dépendance backend.

Commandes (depuis MVP-visualisation/) :

npm install npm run dev # http://localhost:5173 npm run build # vite build -> dist/ npm run preview # sert le build de production en local

Structure du code :

src/ ¦-- types/telemetry.ts types partages (mesures, parametres, connexion) ¦-- services/ ¦ ¦-- config.ts (vide, remplace par le config.ts racine) ¦ ¦-- connection/ etablissement du tunnel (interface + simulation) ¦ `-- plc/ ¦ ¦-- PlcDataSource.ts interface - LE point d'extension ¦ `-- MockPlcDataSource.ts jumeau simule (~46 points + dynamique physique) ¦-- context/AppContext.tsx instancie les services, etat de connexion ¦-- hooks/useTelemetry.ts abonnement temps reel a la source de donnees ¦-- data/measurementPoints.ts catalogue des points de mesure ¦-- config.ts SOURCE UNIQUE DE VERITE (identite site, VPN, PLC, catalogue) `-- components/ ¦-- connect/ ecran de connexion + sequence du tunnel (mode demo) ¦-- home/RealHome.tsx ecran reel (mode production) - voir SS1 ¦-- profile/ ecran "Profil de l'installation" (mode demo) `-- dashboard/ jauge batterie, flux d'energie, graphe, pilotage... (mode demo)

Le point d’extension PlcDataSource — toute donnée passe par une seule interface. Aujourd’hui, la seule implémentation existante est MockPlcDataSource, utilisée uniquement en mode démo (simulated: true). En usage réel (mode production), cette interface n’est pas utilisée du tout : c’est la WebVisu CODESYS, ouverte en lien direct, qui affiche et pilote les vraies données — pas ce code React.

### Fichier de configuration — src/config.ts

| Champ | Rôle |
| --- | --- |
| site.name, tagline, location, logoSrc | Identité du site affichée dans le header / l’écran de connexion |
| vpn.profile, endpoint, protocol, cipher | Informations affichées à l’écran (profil VPN) — texte informatif seulement : la connexion VPN elle-même est entièrement gérée par l’app externe OpenVPN Connect, en dehors de ce code |
| plc.model, runtime, modem, dataUrl | Modèle de l’automate, version CODESYS, modem, et surtout dataUrl : l’URL de la WebVisu ouverte par le bouton Pilotage |
| simulated | Bascule entre mode démo (true) et mode réel (false) — voir §1 |
| auth.enabled, salt, hash, iterations, unlockMinutes, maxAttempts, lockoutSeconds | Verrou d’accès par mot de passe — voir §3.5. Ne jamais éditer à la main : ces valeurs sont produites par npm run set-password |

### Déploiement

Un workflow GitHub Actions (.github/workflows/deploy.yml) build et publie automatiquement dist/ sur GitHub Pages à chaque push sur main. URL attendue :

https://antoinebossin.github.io/offgrid-app/

À CONFIRMER — un double signal contradictoire : CLAUDE.md et les notes du projet parlent d’un hébergement sur Netlify (prototype existant : offthegridmvp.netlify.app), alors que le code réellement configuré aujourd’hui (workflow + README) déploie sur GitHub Pages. À trancher lequel est l’hébergement définitif — et vérifier, si c’est GitHub Pages, que l’option est bien activée dans Settings -> Pages -> Build and deployment -> Source = GitHub Actions.

### Protection par mot de passe (Délivrable B du contrat)

Le contrat prévoit un accès protégé par mot de passe. C’est fait, et le verrou est commun aux deux applications (web et Android) : il est décrit en §3.5.

## 3.3 Android — application native minimale (Kotlin)

Dossier Android/, projet Gradle/Kotlin. Non suivi par Git à la date de ce document (apparaît en "Untracked files" dans git status) — premier chantier avant tout partage : git add Android/ puis commit.

Deux écrans :

- MainActivity — écran d’accueil, deux boutons.

- WebVisuActivity — WebView plein écran chargeant la WebVisu.

### Bouton 1 — « Ouvrir OpenVPN Connect »

Relance l’app officielle OpenVPN Connect (package net.openvpn.openvpn) au premier plan via un Intent système ; si elle n’est pas installée, ouvre sa fiche Play Store. L’utilisateur choisit lui-même son profil et se connecte dans l’app officielle.

Pourquoi pas de connexion automatique / de librairie VPN embarquée — les librairies OpenVPN open-source disponibles (ics-openvpn en GPLv2, le cœur OpenVPN3 en AGPLv3) obligeraient à publier l’app sous la même licence, ce qui violerait l’article 5.3 du contrat (aucune dépendance GPL/incompatible avec une exploitation commerciale). Lancer l’app officielle via Intent évite ce problème ; OpenVPN Inc. ne vend pas de licence commerciale sur son propre code.

### Bouton 2 — « Pilotage »

Ouvre WebVisuActivity, une WebView plein écran chargeant Config.WEBVISU_URL. Le certificat du WAGO étant auto-signé (normal pour un automate industriel), l’exception SSL n’est acceptée que pour l’hôte exact configuré (Config.WEBVISU_HOST), jamais pour un autre domaine.

### Config.kt — source unique de vérité côté Android

object Config { const val SITE_NAME = "Off-the-Grid" const val SITE_TAGLINE = "Montchauvel . Pilotage a distance" const val SITE_LOCATION = "Montchauvel" const val PLC_MODEL = "WAGO 750-8217" const val VPN_PROFILE_NAME = "offgrid-montchauvel.ovpn" const val WEBVISU_URL = "https://100.96.1.18/webvisu/webvisu.htm" val WEBVISU_HOST: String? get() = Uri.parse(WEBVISU_URL).host const val OPENVPN_CONNECT_PACKAGE = "net.openvpn.openvpn" }

Pour dupliquer l’app sur une autre installation, seul ce fichier change (identité du site, URL WebVisu, nom de profil VPN) — miroir exact de src/config.ts côté web.

### État du projet et manques constatés

| Point | État constaté |
| --- | --- |
| Compilation / test | Fonctionnel |
| Suivi Git | Dossier non suivi (untracked) au moment de la rédaction de ce document — à ajouter au dépôt |
| Gradle wrapper | Absent du dépôt — Android Studio le génère au premier sync, ou propose d’utiliser son Gradle embarqué |
| Icône de lanceur | Aucune trouvée dans res/ — seuls le thème et les couleurs sont prêts. À ajouter via l’outil « Image Asset » d’Android Studio une fois le logo du site disponible. |
| Versions cibles | minSdk 26, targetSdk 34, compileSdk 34 · Kotlin 1.9.24 · Android Gradle Plugin 8.5.2 · JDK 17 |
| Version de l’app | versionCode 1, versionName "0.1" — à faire évoluer avant publication |

## 3.5 Verrou d’accès par mot de passe (Délivrable B)

Les deux applications s’ouvrent sur un écran de déverrouillage. Elles partagent le même mot de passe : le même sel et la même empreinte sont écrits dans les deux fichiers de configuration, si bien qu’un utilisateur n’a qu’un seul mot de passe à retenir quelle que soit la plateforme.

### Principe

Le mot de passe en clair n’est stocké nulle part — ni dans le code, ni dans le dépôt, ni dans l’APK. Seule son empreinte PBKDF2-SHA-256 est publiée, avec un sel aléatoire de 16 octets et 210 000 itérations : il est impossible de remonter au mot de passe à partir de ce qui est livré. À l’ouverture, l’écran de déverrouillage est monté avant tout le reste — ni le bouton Pilotage ni l’URL de la WebVisu ne sont accessibles tant que la saisie n’a pas été validée.

### Durée du déverrouillage

Le déverrouillage vaut 15 minutes d’inactivité (CONFIG.auth.unlockMinutes côté web, Config.AUTH_UNLOCK_MINUTES côté Android). Tant que l’application est au premier plan, l’échéance est repoussée ; dès qu’elle passe en arrière-plan, le compte à rebours court. L’aller-retour vers OpenVPN Connect ne redemande donc rien, alors qu’un téléphone posé ou perdu se reverrouille de lui-même. Un bouton « Verrouiller » permet en plus de couper l’accès immédiatement. Changer le mot de passe invalide les déverrouillages en cours.

### Limitation des tentatives

Après 5 essais infructueux, une temporisation d’une minute s’applique, doublée à chaque échec suivant et plafonnée à quinze minutes. Elle survit à la fermeture de l’application : la refermer et la rouvrir ne remet pas le compteur à zéro.

### Définir ou changer le mot de passe

Une seule commande, lancée depuis le poste de développement :

cd MVP-visualisation

npm run set-password

Le script demande le mot de passe (saisie masquée, avec confirmation), tire un sel aléatoire, calcule l’empreinte et met à jour les DEUX fichiers de configuration : src/config.ts et Android/app/src/main/java/com/antris/offgrid/Config.kt. Il reste ensuite à committer et pousser — Netlify redéploie la webapp automatiquement — puis à recompiler l’APK Android si l’application native est déjà distribuée. Le mot de passe se transmet à l’utilisateur par un canal séparé du dépôt.

À FAIRE — Un mot de passe de test, volontairement court, est configuré à ce jour ; il est à remplacer par un mot de passe long avant toute mise en service.

### Fichiers concernés

- MVP-visualisation/src/services/auth/passwordGate.ts — vérification du mot de passe, fenêtre de déverrouillage, temporisation.

- MVP-visualisation/src/components/auth/LockScreen.tsx — écran de déverrouillage (web).

- MVP-visualisation/scripts/set-password.mjs — générateur de sel et d’empreinte, met à jour les deux configurations.

- Android/app/src/main/java/com/antris/offgrid/PasswordGate.kt — équivalent Kotlin de passwordGate.ts.

- Android/…/LockActivity.kt et res/layout/activity_lock.xml — écran de déverrouillage Android ; c’est désormais l’activité LAUNCHER, MainActivity n’est plus lancée directement.

### Un point technique à ne pas casser

Côté Android, PBKDF2 est réimplémenté au-dessus de Mac/HmacSHA256 plutôt qu’appelé via SecretKeyFactory("PBKDF2WithHmacSHA256"). Ce n’est pas de la coquetterie : les implémentations JCE ne convertissent pas toutes les caractères du mot de passe en octets de la même façon, et un mot de passe contenant un accent produirait alors une empreinte différente de celle calculée par le navigateur — il fonctionnerait sur iPhone et pas sur Android. Ici le mot de passe est encodé en UTF-8 des deux côtés. Vérifié en compilant et exécutant le code Kotlin contre des empreintes produites par WebCrypto, avec et sans accents.

### Portée réelle de la protection

À lire avant de présenter cette fonctionnalité au client. Les applications sont des pages statiques et une application mobile sans serveur : la vérification se fait donc sur l’appareil. Retrouver le mot de passe à partir de ce qui est livré est impossible, mais quelqu’un capable de lire et de modifier le JavaScript de la webapp peut sauter l’écran de déverrouillage. La menace effectivement couverte est celle d’un téléphone perdu ou volé, qui est le besoin exprimé ; ce n’est pas une protection contre un attaquant outillé. Les deux barrières solides restent le code de déverrouillage du téléphone et le tunnel OpenVPN. Le cran suivant, si le besoin se confirme, est la gestion d’utilisateurs de la WebVisu CODESYS elle-même, vérifiée côté automate.

### Limite structurelle — configuration figée à la compilation

Le mot de passe, comme l’URL de la WebVisu et l’identité du site, est fixé au moment de la compilation. Cela convient à une installation unique livrée sur mesure, mais bloque trois usages qui arriveront vite : un client qui oublie son mot de passe ne peut pas le réinitialiser lui-même, une nouvelle installation impose de reconstruire et redéployer l’application, et une application publiée sur le Play Store — donc un binaire unique pour tous les clients — ne peut par construction pas embarquer la configuration d’un site particulier. La piste retenue est de déplacer la configuration et le mot de passe du code vers l’appareil, via un menu de configuration dans l’application. Voir §4.2.

# 4. Ce qui reste à faire

## 4.1 Publier l’application Android sur le Google Play Store

Guide générique des démarches Google Play, à suivre une fois l’app Android compilée, testée et son contenu graphique prêt. Les points marqués [À DÉCIDER] sont des choix propres au projet, pas des étapes techniques.

### 1. Compte développeur Google Play

Créer un compte sur play.google.com/console et régler les frais d’inscription (environ 25 $ US, paiement unique, pas d’abonnement).

À DÉCIDER — compte personnel d’Antoine, ou compte au nom de la société ANTRIS Management SRL ? Un compte « organisation » demande une vérification légale supplémentaire (numéro D-U-N-S ou équivalent) mais est plus adapté si l’app doit à terme être republiée pour d’autres clients (vision multi-tenant).

### 2. Créer l’app dans la Play Console

- Nom de l’app, langue par défaut (français).

- Gratuite ou payante [À DÉCIDER — probablement gratuite, l’app n’étant qu’un accès distant à une installation déjà existante, pas un produit vendu séparément]

- Catégorie (ex. « Outils » ou « Maison »).

### 3. Générer une clé de signature (keystore)

La build de release doit être signée. Générer une clé locale :

keytool -genkey -v -keystore offgrid-release.jks -keyalg RSA \ -keysize 2048 -validity 10000 -alias offgrid

IMPORTANT — ce fichier .jks et son mot de passe doivent être sauvegardés en lieu sûr, en dehors du dépôt Git — leur perte empêche de publier une future mise à jour sous le même identifiant d’application.

### 4. Configurer la signature dans le build

Le fichier Android/app/build.gradle.kts actuel ne définit aucun bloc signingConfigs — seul buildTypes.release { isMinifyEnabled = false } existe. Ce bloc est à ajouter avant de pouvoir générer une build signée.

### 5. Activer Play App Signing (recommandé par Google)

Google conserve alors la clé d’application et signe les APK finaux à partir d’une clé de téléversement (upload key) — cela protège en cas de perte du keystore d’origine.

### 6. Générer l’App Bundle de production

./gradlew bundleRelease

Produit un fichier .aab dans app/build/outputs/bundle/release/ — c’est le format exigé par le Play Store (et non un .apk classique).

### 7. Fiche du Play Store (Store listing)

| Élément requis | État |
| --- | --- |
| Titre, description courte (80 car.) et longue (4000 car.) | [À COMPLÉTER — à rédiger] |
| Icône de l’app, 512×512 px | [À COMPLÉTER — dépend du logo du site, pas encore fourni (voir §3.3)] |
| Image « feature graphic », 1024×500 px | [À COMPLÉTER] |
| Au moins 2 captures d’écran téléphone | [À COMPLÉTER — à faire une fois l’app compilée et testée] |

### 8. Politique de confidentialité

Une URL publique vers une page de politique de confidentialité est obligatoire, même pour une app qui ne collecte aucune donnée personnelle. Ici, l’app ouvre une WebView vers un serveur privé (l’automate, via VPN) et ne transmet aucune donnée à un service tiers.

À COMPLÉTER — cette page n’existe pas encore ; elle peut être hébergée simplement sur le même site (GitHub Pages ou autre hébergement retenu, voir §3.2).

### 9. Questionnaire « Sécurité des données » (Data safety)

À remplir avec précision dans la Play Console, en décrivant honnêtement le comportement réel de l’app : a priori aucune collecte ni partage de données (la WebView charge une page distante, rien n’est envoyé à un serveur tiers ni stocké par l’app elle-même).

### 10. Classification du contenu

Questionnaire IARC dans la Play Console — probablement « Tout public » pour une app de supervision technique.

### 11. Coordonnées de contact

Une adresse email (et éventuellement un site web) doit être affichée publiquement sur la fiche de l’app.

### 12. Test avant publication

Google impose généralement, pour les nouveaux comptes développeur, un passage par un test fermé (« closed testing ») avec un nombre minimum de testeurs pendant une durée minimale avant d’autoriser le passage en production.

À VÉRIFIER au moment de la publication — ces seuils (nombre de testeurs, durée) sont fixés par Google et évoluent régulièrement ; les conditions exactes s’affichent directement dans la Play Console lors de la création de l’app.

### 13. Soumission et revue

Une fois tous les éléments ci-dessus complétés, soumettre l’app à la revue Google (délai généralement de quelques heures à quelques jours).

Point d’attention spécifique à cette app — elle relance une autre application (OpenVPN Connect) via un Intent et charge une WebView pointant vers une adresse IP privée, accessible uniquement via VPN. C’est un usage légitime et courant (app d’administration à distance), mais il doit être décrit tel quel dans le questionnaire de sécurité des données pour éviter un rejet automatique par la modération.

## 4.2 Autres chantiers ouverts

Constats issus de cette revue, au-delà de la publication sur le Play Store :

- Protection par mot de passe (Délivrable B du contrat) — implémenté sur les deux plateformes, voir §3.5. Reste à définir un mot de passe de service à la place du mot de passe de test actuel.

- Sortir la configuration du code — aujourd’hui, le mot de passe, l’URL de la WebVisu et l’identité du site sont figés à la compilation (§3.5). Trois besoins concrets l’imposent : permettre au client de réinitialiser un mot de passe oublié, installer un nouvel automate sans reconstruire l’application, et distribuer sur le Play Store un binaire unique valable pour tous les clients. Piste : un écran « Configuration » (nom du site, URL de la WebVisu, profil VPN) et un écran « Sécurité » (définir, changer, activer ou désactiver le mot de passe) dans l’application, la configuration étant stockée sur l’appareil et le fichier de configuration du code ne servant plus que de valeurs par défaut. À prévoir dans la même étape : au tout premier démarrage, aucune configuration n’existe — l’application doit s’ouvrir normalement et proposer de définir un mot de passe, jamais bloquer un utilisateur qui n’en a pas encore.

- Corrections CODESYS relevées en §2.4 : division entière 42/36, variables gHouseLoad_Power / gEVCharger_Power jamais calculées, caractère parasite dans le nom du function block FbMatrice_Vannes_v2, logique d’état du Bouilleur à revérifier.

- Variables CODESYS « à définir » pour que les futurs écrans puissent les afficher : chauffage central (radiateurs, plancher chauffant), consommation maison, borne de charge EV, consigne interactive de répartition PV ballons/EV, consigne de température maximale des ballons.

- Hébergement du web shell — l’hébergement effectif est Netlify, déployé depuis GitHub (le lien de test et le lien final sont le même). Le workflow .github/workflows/deploy.yml publie pourtant toujours sur GitHub Pages en parallèle : à supprimer ou à assumer, sinon deux versions de l’application circulent.

- Committer le dossier Android/ dans Git (actuellement non suivi).

- Compiler et tester l’app Android au moins une fois sur un appareil réel (non fait à ce stade selon Android/README.md).

- Ajouter une icône de lanceur (logo du site) à l’app Android, une fois le logo disponible.

- Durcir la sécurité OPC-UA (compte dédié, Sign & Encrypt) si la piste passerelle (§3.4) est un jour réactivée — non urgent tant que la version WebVisu directe est utilisée.

- Décider du sort de Code/Mock/offgrid/ (conserver comme référence ou archiver/supprimer) — voir §3.4.

- Vision multi-tenant (plus long terme) — transformer la solution en offre à plusieurs clients (compte, tunnel VPN et automate propres à chacun). Nécessite un vrai backend (base de données, authentification, API) ; hors périmètre de la version actuelle. Point d’attention déjà identifié : la garde d’éventuelles clés VPN clients côté serveur est une responsabilité de sécurité à ne pas prendre à la légère.

# 5. Guide de mise en route pour un nouvel utilisateur

## 5.1 Utilisateur final — accès quotidien à l’installation

Ce guide s’adresse à toute personne qui doit simplement consulter ou piloter l’installation à distance (François, ou un futur utilisateur d’une installation dupliquée), pas à un développeur.

### Prérequis, à obtenir auprès de l’installateur

- Un profil de connexion OpenVPN (fichier .ovpn ou équivalent) pour le tunnel vers le site concerné.

- Sur smartphone : l’app officielle OpenVPN Connect, installée depuis l’App Store (iPhone) ou le Play Store (Android).

- Le mot de passe d’accès à l’application Off-the-Grid.

### Sur iPhone (iOS)

1. Installer OpenVPN Connect depuis l’App Store et y importer le profil de connexion fourni.

2. Ouvrir Safari et se rendre sur l’adresse du site Off-the-Grid.

À COMPLÉTER — l’adresse exacte à utiliser dépend de l’hébergement retenu (voir §3.2 et §4.2) : probablement https://antoinebossin.github.io/offgrid-app/ si GitHub Pages est confirmé comme hébergement définitif.

3. Appuyer sur le bouton de partage (icône carrée avec une flèche), puis « Sur l’écran d’accueil ».

4. Au quotidien : ouvrir OpenVPN Connect, sélectionner le profil, se connecter (l’icône VPN apparaît dans la barre d’état), puis ouvrir l’app Off-the-Grid ajoutée à l’écran d’accueil, saisir le mot de passe et appuyer sur « Pilotage » pour accéder à la WebVisu de l’automate. Le mot de passe n’est redemandé qu’après quinze minutes sans utilisation, ou si l’on appuie sur « Verrouiller ».

### Sur Android

1. Installer OpenVPN Connect depuis le Play Store et y importer le profil de connexion.

2. Installer l’app Off-the-Grid.

Pour l’instant — tant qu’elle n’est pas publiée sur le Play Store (voir §4.1), elle doit être transmise directement en fichier .apk et installée manuellement (autoriser les « sources inconnues » dans les paramètres du téléphone). Une fois publiée, elle s’installera normalement depuis le Play Store.

3. Au quotidien : ouvrir OpenVPN Connect et se connecter, puis ouvrir l’app Off-the-Grid, saisir le mot de passe, et appuyer sur « 2 · Pilotage — Ouvrir la WebVisu ».

## 5.2 Développeur reprenant le projet — mise en place du poste

### Accès à demander au préalable

- Accès au dépôt Git privé git@github.com:antoinebossin/offgrid-app.git — demander une invitation « collaborateur ».

- Un profil OpenVPN pour pouvoir tester contre l’automate réel.

- Selon l’avancement, un accès à la Play Console si l’app a déjà été publiée (voir §4.1).

### 1. Cloner le dépôt

git clone git@github.com:antoinebossin/offgrid-app.git

### 2. Web shell (MVP-visualisation/)

Nécessite Node.js 18 ou supérieur.

cd MVP-visualisation npm install npm run dev # http://localhost:5173

Pour observer le comportement réel (mode production) plutôt que la vitrine commerciale, passer CONFIG.simulated à false dans src/config.ts et vérifier l’URL de la WebVisu (plc.dataUrl). Si l’écran de déverrouillage s’ouvre sans qu’aucun mot de passe ne soit connu, en définir un avec npm run set-password (§3.5) ; tant que CONFIG.auth.salt et CONFIG.auth.hash sont vides, le verrou se désactive de lui-même avec un avertissement en console, plutôt que de rendre l’application inaccessible.

### 3. Application Android (Android/)

- Ouvrir le dossier Android/ dans Android Studio (JDK 17 requis).

- Au premier sync, Android Studio propose de générer le wrapper Gradle, absent du dépôt.

- Pour tester sur un vrai téléphone plutôt qu’un émulateur : activer le débogage USB sur le téléphone, le brancher, puis le sélectionner dans le sélecteur d’appareil d’Android Studio avant de lancer Run (voir détail en §3.3).

### 4. Projet CODESYS

Ouvrir le projet avec exactement CODESYS V3.5 SP19 Patch7 — la version doit correspondre précisément à celle utilisée par François, afin d’éviter une conversion automatique risquée du projet lors de l’ouverture. Les fichiers projet (Off-the-grid-travail/, Version_epuree_code/) ne sont pas versionnés dans Git.

À CONFIRMER — comment ces fichiers de projet CODESYS sont partagés et sauvegardés en dehors du dépôt Git (aucune trace de sauvegarde externe identifiée dans ce que j'ai pu inspecter).

À CONFIRMER — si l’accès à CODESYS V3.5 SP19 Patch7 nécessite un compte WAGO premium, comme le suggère une note de travail existante.

### 5. Contraintes à respecter en permanence (rappel contractuel)

- Aucune valeur codée en dur : tout passe par src/config.ts (web) et Config.kt (Android).

- Aucune dépendance sous licence GPL ou AGPL (article 5.3 du contrat).

- Le dépôt Git doit rester privé.

- Toute compilation/téléchargement sur l’automate CODESYS doit avoir lieu entre 22h00 et 5h00, heure française.

- Commentaires et documentation de code : en français, dans la continuité des fichiers existants (CLAUDE.md, README).